MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – MODELO 03

ESCOLA: Escola Municipal Joaquim Viana Gonçalves

ENDEREÇO: Comunidade Córrego da Velha – Araçuaí-MG

Área de intervenção: 504,00 m²

- INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

  - Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito

Área de projeção da quadra = 28 m x 18 m = 504 m².

1.2	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

1 unidade.

1.3	Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual

Área de implantação da quadra = (31 m x 21 m) + (3 m x 3 m) = 660 m²

1.4	Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Área = 3,30 m x 3,30 m = 10,89 m²

- TRABALHOS EM TERRA

  - Aterro Compactado manual, com soquete

Volume do Passeio lateral e rampa = 31 x 1,5 x 2 x 0,05 + 18 x 2 x 0,05 + (2,35 + 1,36) x 1,36x 0,25 + 3,89 x 1,36 x 0,44= 10,04 m³

2.2	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m

Volume dos Baldrames, blocos e coroamento = 28 x 0,25 x 0,46 x 2 + 18 x 0,25 x 0,46 x 2 + (18,6 + 3,02) x 0,25 x 0,46 x  2 + (4,46 + 2,25 + 2,41 + 2,25 + 2,41 + 0,2) x 0,25 x 0,46 + 0,4 x 0,25 x 0,46 x 2 + 15,4 x 0,25 x 0,46 x 2 + 1,1 x 0,25 x 0,4 x 2 + (3,75 + 1,66) x 0,25 x 0,46 + (2,58 + 3,74)  x 0,25 x 0,46 + 1,24 x 0,25 x 0,46 + 4,7 x 0,25 x 0,46 + (2,11 x 2 + 0,18 x 3) x  0,25 x 0,46 + 1,82 x 0,25 x 0,46 + 0,75 x 0,75 x 0,8 x 14 + 0,45 x 0,45 x 0,46 x 15 = 31,50 m²

2.3	Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m

Área do reservatório = 3,14 x 1,3 x 1,3 x 1,7 = 9,02 m²

2.4	Reaterro manual de vala apiloado

Volume de Baldrames, blocos e coroamento = 28 x 0,05 x 0,4 x 2 + 18 x 0,05 x 0,4 x 2 + (18,6 + 3,02) x  0,05 x 0,4 x 2 + (4,46 + 2,25 + 2,41 + 2,25 + 2,41 + 0,2) x 0,05 x 0,4 + 0,4 x 0,05 x 0,4 x 2 + 15,4 x 0,05 x 0,4 x 2 + 1,1 x 0,05 x 0,4 x 2 + (3,75 + 1,66) x 0,05 x 0,4 + (2,58 + 3,74) x 0,05 x 0,4 + 1,24 x 0,05 x 0,4 + 4,7 x 0,05 x 0,4 x  (2,11 x 2 + 0,18 x 3) x 0,05 x 0,4 + 1,82 x 0,05 x 0,4 + 14,05 x ,05 x ,7 + 15x ,05 x ,05 x ,4 = 4,18 m³

2.5	Escavação manual de tubulão à céu aberto

Volume dos tubulões para pilares metálicos = 3,14 x 0,7 x 0,7/4 x 2 x 14 = 10,77 m³

- SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES

3.1 	Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro

Peso do aço da fundação = 33,8 x 35 = 1183 kg

3.2	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma

Área das formas da fundação = 28 x 0,4 x 4 + 18 x 0,4 x 4 + 21,62 x 0,4 x 4 + (3,75 + 1,66) x 0,4 x 2 + 15,4 x 0,4 x 6 + (3,74 +  2,58) x 0,4 x 2 + 1,24 x 0,4 x 2 + 4,7 x 0,4 x 2 + 1,82 x 0,4 x 2 x 4,22 x 0,4 x 2 + 0,7 x 0,4 x 4 x 14 + 15x 0,4 x 4 = 189,40 m²

3.3	Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)

Volume de concreto laje reservatório subterrâneo = 3,14 x 1,3 x 1,3 x 0,08 = 0,42 m³

3.4	Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação

Volume de concreto da fundação = 28*0,2*0,4*2+18*0,2*0,4*2+(18,6+3,02)*0,2*0,4*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+0,2)*0,2*0,4+0,4*0,2*0,4*2+15,4*0,2*0,4*2+1,1*0,2*0,4*2+(3,75+1,66)*0,2*0,4+(2,58+3,74)*0,2*0,4+1,24*0,2*0,4+4,7*0,2*0,4+(2,11*2+0,18*3)*0,2*0,4+1,82*0,2*0,4+10,77+14*0,7*0,7*0,8+15*0,4*0,4*0,4 = 33,80 m²

3.5	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Volume da fundação = 28*0,25*2+18*0,25*2+(18,6+3,02)*0,25*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+0,2)*0,25+0,4*0,25*2+15,4*0,25*2+1,1*0,25*2+(3,75+1,66)*0,25+(2,58+3,74)*0,25+1,24*0,25+4,7*0,25+(2,11*2+0,18*3)*0,25+1,82*0,25+14*0,7*0,7+15*0,4*0,4+1,3*1,3*3,14 = 66,38 m³

3.6	Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2"

1 unidade

3.7	Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m)

Comprimento = 51 metros.

4.0	SUPERESTRUTURA

4.1	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)

Volume Pilares e pilaretes da superestrutura e tampa reservatório subterrâneo = 0,15*0,15*1,5*16+22*0,15*0,15*0,5+0,18*0,2*6*3+0,2*0,2*4*3+0,15*0,15*10*0,5+5*0,15*0,15*1+1,3*1,3*0,08*3,14 = 2,57 m³

4.2	Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m²

Área da Laje arquibancada, palco, instalações sanitárias, depósito e camarim = (4,46+2,25+2,41+2,4+2,46)*0,4+15,8*0,7+15,8*0,4+(2,11*2+0,2+0,36)*2,2+2,96*4,14+10,24*3,74-2,35*1,36-1,36*4,89+2,58*3,74 = m²

5.0	ALVENARIA

5.1	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8

Área de alvenaria = (28-4,7)*2*1,5+18*1,5+18*3+21,62*0,5*2+(3,75+1,66)*0,5+15,8*0,5+0,4*0,5*2+15,8*0,5+15,8*1+2,58*3+4,7*3*3+3,74*2,5+(4,22+0,56)*0,3+1,82*3+1,1*1*2-1,6*2*1,5+8,24*0,5+4,78*1+2,02*1 = 281,83 m²

6.0	COBERTURA E FORRO

6.1	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm

Comprimento das duas águas da cobertura = 28*2 = 56 m

6.2	Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)

Comprimento das oito descidas de água pluvial da cobertura = 8*6 = 48 m

7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1	Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim

1 unidade - Reservatório de água pluvial

7.2	Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm.

1 unidade - Reservatório superior

7.3	Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)

2 unidades - Instalação sanitária

7.4	Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta.

2 unidades - Instalação sanitária PNE

7.5	Vaso sanitário convencional branca.

2 unidades - Instalação sanitária

7.6	Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento: Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado)

1 unidade – bebedouro

7.7	Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento: Com canopla diâmetro 40 mm (1 1/2") - (acabamento cromado)

2 unidades - Instalação sanitária

7.8	Fornecimento, transporte e instalação de: Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP

1 unidade - Eletrobomba reservatório subterrâneo

7.9	Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: Tubo PVC soldável  25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação.

65 metros - Alimentação instalação sanitária e bebedouro.

7.10	Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: Tubo PVC soldável  40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação.

8 metros - Alimentação instalação sanitária

7.11	Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: De polietileno cilíndrico com tampa, capacidade 1.000 litros.

1 unidade – instalação sanitária

7.12	Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros

1 unidade – Reservatório subterrâneo de água pluvial

7.13	Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel

2 unidades – instalações sanitárias

7.14	Porta -papel de louça branca

2 unidades – instalações sanitárias

7.15	Saboneteira de louça branca sem alça

2 unidades – instalações sanitárias

7.16	Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca

2 unidades – instalações sanitárias

7.17	Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"

2 unidades – instalações sanitárias

8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1	Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria  60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação, reaterro e bota-fora.

10 unidades - 9 caixas drenagem pluvial, 1 caixas instalação sanitária

8.2	Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 40 mm.

Comprimento da rede de Esgoto bebedouro e Instalações sanitárias = 50 m

8.3	Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 100 mm.

Comprimento da rede de Esgoto e drenagem água pluvial = 100 m

8.4	Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 150 mm.

Comprimento da rede Extravassor do reservatório subterrâneo = 25 m

8.5	Fornecimento e instalação de caixa sifonada: Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm

2 unidades – instalação sanitária

9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor

3 Unidades - Instalações sanitárias e depósito.

9.2	Tomada universal 2 P+T

7 unidades - Bebedouros, palco, depósito, instalações sanitárias.

9.3	01 tecla simples 10A - 250V

4 unidades - Luminárias e conjunto motobomba

9.4	Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Monopolar de 10  a 32 A

4 unidades – QDC

9.5	Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar de 10 a 50 A

4 unidades – QDC

9.6	Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma

1 unidade – QDC

9.10	Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 2,5 mm²

Comprimento de cabos para Luminárias e tomadas = (5*2*2+22*2+5*3*2+10*3*3+25*3) = 199 m

9.11	Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 4,00 mm²

Comprimento de cabos para Refletores e alimentação eletrobomba = (28*2*2+7*2+25*2+56*2)= 288 m

9.12	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 10 mm²

Comprimento de cabos para Entrada de energia ao QDC = 45 * 3 =135 m

9.13	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Cobre nú # 10mm² para aterramento

Comprimento de cabos aterramento QDC = 10 m

9.14	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões: Diâmetro 20mm (3/4")

Comprimento de eletroduto para Circuitos dos refletores e alimentação eletrobomba = 28*2+7+25+56 = 144 m

9.15	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões: Diâmetro 40mm (1 1/2")

Comprimento de eletroduto para Entrada de energia ao QDC = 40 m

9.16	Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 25mm (3/4")

Comprimento de mangueira PVC para Circuitos internos a quadra = 77 m

9.17	 Caixa de passagem 4"x 2" sem placa

11 unidades

9.18	Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)

3 unidades

9.19	Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator.

12 unidades

9.20	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões modulares

1 unidade

10.0 	ESQUADRIAS METÁLICAS

10.1	Fornecimento e instalação de: Passa prato / Porta / portão de ferro, completo.

Área de porta das Instalação sanitária e depósito = 0,8*2,1+1*2,1*2 = 5,88 m²

10.2	Fornecimento e instalação de: Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante

Área de janelas das Instalação sanitária e depósito = 0,8*1*4 = 3,20 m²

11.0	FERRAGENS

11.1	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para parede

04 Unidades

11.2	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório

02 unidades

11.3	Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria

Comprimento = 3,81+2,43+1,56*8+1,7 = 15,36 m

12.0	REVESTIMENTO

12.1	Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm

Área de emboço das instalações sanitárias = (1,82*3*2+2,11*3*2)*2 = 47,16 m²

12.2	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia

Área de reboco = (28-4,7-1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1-(1,82*3*2+2,11*3*2)*2 = 440,54 m²

12.3	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Área de chapisco = (28-4,7-1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1 = 484,70 m²

12.4	Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo

Área de azulejo nas instalações sanitárias = (1,82*3*2+2,11*3*2)*2 = 47,16 m²

13.0	PISOS E RODAPÉS

13.1	Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

Área de piso das instalações sanitárias = 2,11*1,82*2 = 7,68 m²

13.2	Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia

Área de placa do Passeio lateral, palco e bebedouros = 31*2*0,4+21*2*0,4+1,5*8*0,4+1,24*0,4+2,5*0,4+0,6*0,4*2+1,36*0,4 = 48,92 m²

13.3	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Area de Instalações sanitárias e sóculo = 1,82*2,11*2+0,64*0,36*2 = 8,14 m²

13.4	Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia

Área de passeio = Perímetro externo e área interna de circulação da quadra = 31  * 2 * 1,5 +18*1,5*2+1,2*15,8+9*1,78+(28-1,82)*2,3-15,8*1,1+2,04*16+(2,35+1,36+1,36+3,89)*1,36 = 269,64 m²

14.0	PINTURA

14.1	Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos)

Área da pintura laje de cobertura = 1,82*2,11*2+3,74*2,58 = 17,33 m²

14.2	Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador

Área de pintura = (28-4,7-1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1-(1,82*3*2+2,11*3*2)*2-(1,82*2,11*2+3,74*2,58) = 423,21 m²

15.0	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS

15.1	Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm

Comprimento de soleira das instalações sanitárias = 1*,2*2 = 0,40 m²

16.0	QUADRA

16.1	Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos

Área de jogos = (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2) = 294,03 m²

16.2	Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha)

Comprimento de faixa da área de jogos = 180 m

16.3	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m

Comprimento do Fechamento fundo do palco = 10,24 m

16.4	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m

Comprimento fechamento lateral e área de jogos = (28-4,7)*2+18+21,62*2-3,9-4,5+3,75+1,66 = 104,85 m

16.5	Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado

Área do portão = 1,5*3,5*3+3*1,3*2,5+4,05*2,5*2 = 45,75 m²

16.6	Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos

1 conjunto

16.7	Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg)

Volume de colchão da área de jogos = (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,05 = 14,70 m³

16.8	Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2

Peso de armadura da laje de piso da quadra = (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*2,2 = 646,87 kg

16.9	Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial

Volume de concreto da laje de piso da quadra = (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,08 = 23,52 m³

16.7	Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)

Área da tela = 18*28+4,78*2,22 = 514,61 m²

16.8	Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço  A 36, inclusive montagem

Área de projeção da quadra = 18 * 28 = 504 m²

16.9	Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp.  0,5 mm

Área de projeção da quadra mais empenas mais saias = 18*28*1,034+28*2*2+18*3,1*2 = 744,24 m²

17.0	LIMPEZA

17.1	Limpeza Geral da edificação

Área de projeção da quadra = 18 * 28 = 504 m²

17.2	Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 100m

Volume de material = 40 m³

18.0	LEVANTAMENTOS E PROJETOS

18.1	Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m²

1 unidade

18.2	Projeto executivo de arquitetura em formato A1

1 unidade

18.3	Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1

1 unidade

18.4	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1

2 unidades

18.5	Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica

2 unidades

18.6	Projeto executivo de drenagem pluvial

1 unidade

19.0	OUTROS

19.1	Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno)

Comprimento de Alvenaria de fechamento superior na laje de cobertura das instalações sanitárias = 4,26+0,36+2,18 = 6,80 m

Araçuaí-MG, 18 de março de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

Eng. Civil – CREA/MG 242984/D