MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

LOCAL: RUA SANTA MÔNICA, RUA SANTO EXPEDITO, RUA SANTA BERNADETE - BAIRRO SANTA TEREZA; AVENIDA ANTÔNIO MATOZINHO NEIVA E RUA SANTA CLARA - BAIRRO JK / ARAÇUAÍ-MG

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 6288,75m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIMENSÕES PLACA = 3,00 m X 1,50 m

ÁREA DA PLACA = 4,50 m²

- OBRAS VIÁRIAS:

2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM (PROCTOR NORMAL)

RUA SANTA MÔNICA

Largura da rua = 7,00m

(253,20m + 4,18m + 3,82m + 4,69m) x 7,00m = 1861,23m²

((7,00m + 9,00m) x 9,95m)/2 = 79,60m²

Área de regularização = 1861,23m² + 79,60m² = 1940,83m²

RUA SANTO EXPEDITO

Largura da rua = 7,00m

(132,68m + 10,45m) x 7,00m = 1001,91m²

RUA SANTA BERNADETE

Largura da rua = 7,00m

88,61m x 7,00m = 620,27m²

((7,00m + 9,00m) x 9,95m)/2 = 79,60m²

Área de regularização = 620,27m²+ 79,60m² = 699,87m²

AVENIDA ANTÔNIO MATOZINHO NEIVA

Largura da rua = 7,00m

(118,02m + 129,82m) x 7,00m= 1734,88m²

Área de regularização = 1734,88m²

RUA SANTA CLARA

Largura da rua = 7,00m

130,18m x 7,00m = 911,26m²

Área de regularização = 911,26m²

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO = 1940,83m² + 1001,91m² + 699,87m² + 1734,88m² + 911,26m² = 6288,75m²

2.2 	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 CM, 35 MPa.

AREA DE CALÇAMENTO = Área de regularização do subleito – área de sarjeta

Área total de regularização do subleito = 1940,83m² + 1001,91m² + 699,87m² + 1734,88m² + 911,26m² = 6288,75m²

Área total de sarjeta = 1722,40mx 0,50 m = 861,20m²

AREA TOTAL DE CALÇAMENTO = 6288,75m²- 861,20m² = 5427,55m²

- DRENAGEM

3.1 	SARJETA EM CONCRETO TIPO 1, 50X7CM, I=3%, FCK = 15MPA, PADRÃO DEER MG:

RUA SANTA MÔNICA

COMPRIMENTO = (63,13m + 5,98m + 5,61m + 61,21m + 5,05m + 5,45m + 61,64m + 6,81m + 6,88m + 21,90m + 10,04m + 83,72m + 40,70m + 61,08m + 21,58m + 10,07m) = 470,85m

RUA SANTO EXPEDITO

COMPRIMENTO = (5,16m + 135,56m + 10,94m + 3,95m + 128,30m + 5,28m) = 289,19m

RUA SANTA BERNADETE

COMPRIMENTO = (6,50m + 84,03m + 10,05m + 6,92m + 84,02m + 10,05m) = 201,57m

AVENIDA ANTÔNIO MATOZINHO NEIVA

COMPRIMENTO = (117,46m + 129,80m + 118,59m + 128,86m) = 494,71m

RUA SANTA CLARA

COMPRIMENTO = (6,63m + 7,25m + 126,37m + 125,83m) = 266,08m

TOTAL DE SARJETA = (470,85m + 289,19m + 201,57m + 494,71m + 266,08m) = 1722,40m

- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1	GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO FCK=20MPA PRÉ-MOLDADA – (12X16,7X35) CM, PADRÃO DEER MG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO.

RUA SANTA MÔNICA

Meio-fio = (63,13m + 5,98m + 5,61m + 61,21m + 5,05m + 5,45m + 61,64m + 6,81m + 6,88m + 21,90m + 10,04m + 83,72m + 40,70m + 61,08m + 21,58m + 10,07m) = 470,85m

Meio-fio rebaixado = (7,00m +7,00m + 7,00m + 7,00m + 9,00m) = 37,00m

Total meio-fio = 470,85m + 37,00m = 507,85m

RUA SANTO EXPEDITO

Meio-fio = (5,16m + 135,56m + 10,94m + 3,95m + 128,30m + 5,28m) = 289,19m

Meio-fio rebaixado = 7,00m

Total meio-fio = 289,19m + 7,00m = 296,19m

RUA SANTA BERNADETE

Meio-fio = (6,50m + 84,03m + 10,05m + 6,92m + 84,02m + 10,05m) = 201,57m

Meio-fio rebaixado = 9,00m

Total meio-fio = 201,57m + 9,00m = 210,57m

AVENIDA ANTÔNIO MATOZINHO NEIVA

Meio-fio = (117,46m + 129,80m + 118,59m + 128,86m) = 494,71m

Meio-fio rebaixado = (7,00m + 7,10m + 7,00m + 7,00m) = 28,10m

Total meio-fio = 494,71m + 28,10m = 522,81m

RUA SANTA CLARA

Meio-fio= (6,63m + 7,25m + 126,37m + 125,83m) = 266,08m

Meio-fio rebaixado = 7,00m

Total meio-fio = 266,08m + 7,00m = 273,08m

TOTAL DE MEIO-FIO NAS RUAS: 507,85m + 296,19m + 210,57m + 522,81m + 273,08m = 1810,50m

Araçuaí-MG, 10 de junho de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

Eng. Civil – CREA/MG 242984/D