MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRINCANDO E APRENDENDO II

LOCAL: RUA MATO GROSSO DO SUL, S/N - GRÃ BRETANHA, ARAÇUAÍ / MG.

Araçuaí

2022

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

  - Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 mx 1,50m), conforme descrito na planilha orçamentária – 01 unidade.

- DEMOLIÇÕES:

  - Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento. ÁREA DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO TÉRREO + AREA DA SECRETARIA/DIRETORIA + AREA DA SALA DOS PROFESSORES + HALL DE DEPOSÍTO E DEPOSITOS.

Área = 44,48 + 44,8 + 44,8 + 45,44 + 123,3 + 42,78 + 44,64 + 29,61 + 5,87+16,96 + 5,57 = 448,25 m²

  - Remoção de louças (lavatório, banheira, pia, vaso sanitário, tanque).

4 UNIDADES - vaso sanitário e lavatório do banheiro dos funcionários, tanque da cozinha e tanque da área externa.

  - Remoção de bancada de pedra (mármore, granito, ardósia, marmorite, etc.) - COZINHA E BANHEIRO DOS PROFESSORES

Área = (2,65 x 0,59)+(1,00 x0,5)

Área = 2,06 m²

  - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento. ÁREA DE COBERTURA DO ÁREA DAS PRIVADAS – FOSSAS SECAS

Área = 2,36 m x 1,38 m = 3,26 m².

  - Remoção de porta ou janela inclusive marco e alizar, inclusive afastamento e empilhamento. – JANELA DA SALA DOS PROFESSORES, PORTA DA SALA DE TV + PORTÃO ENTRE A LATERAL DA CANTINA.

Área = (1,5x1,0)+(0,8x2,1)+(0,8x2,1)

Área = 4,86 m²

  - Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem aproveitamento do material, inclusive afastamento - BANHEIRO DOS PROFESSORES + ESPAÇO PARA JANELA NOVA  + DEMOLIÇÕES DOS COBOGÓS QUE ESTÃO NO CORREDOR AO LADO DA QUADRA + DEMOLIÇÃO DO MURO ENTRE A LATERAL DA CANTINA

Volume = 0,72x2,1x0,15) + (2x0,6x0,15) + (7,16x1,5x0,15) + (1x1x0,15) + (4,74x2,5x0,15)

Volume = 3,95 m³

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - BANHEIRO FUNCIONÁRIOS E MURO

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M (área das sapatas x altura de 0,50 metro) + (comprimento dos baldrames x largura de 20 cm x altura de 30 cm)

Número de sapatas = 7

Dimensões das sapatas = 0,50 m x 0,50 m

Volume = (7 x 0,50 x 0,50 x0,50) + ((1,8+1,8+2,22+2,22)x 0,2 x 0,3)) + (4,74x0,3x0,2)

Volume = 1,64 m³

  - Apiloamento de fundo de valas: área das sapatas + comprimento dos baldrames x largura de 20 cm.

Número de sapatas = 7

Dimensões das sapatas = 0,50 m x 0,50 m

Área = (7 x 0,5x0,5)+((0,2x0,3)x(1,8+1,8+2,22+2,22))+(4,74*0,3*0,2)

Área = 2,52 m²

3.3. 	Forrnecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento - (área das sapatas x altura de 0,50 metro) + (comprimento dos baldrames e cinta do muro x largura de 20 cm x altura de 30 cm)

Número de sapatas = 7

Dimensões das sapatas = 0,50 m x 0,50 m

Volume = (7 x 0,5x0,5) + ((0,2x0,3) x 1,8+1,8+2,22+2,22)) + (4,74x0,3x0,2)

Volume = 1,64 m³

3.4. 	Corte, dobra e montagem de aço ca-50 diâmetro (6,3MM A 12,5MM)

Número de sapatas = 7

Cada sapata terá 6N1∅10C/20 C = 60

Portanto:

Barra de aço = 7 x 0,60 x 6 = 25,2 m

Poso nominal ∅10 = 0,624 Kg/m

Peso total + 10% = 25,20 m x 0,624 kg x 1,10

Peso total + 10% = 17,30 Kg

3.5. 	Pilar em concreto aparente 20 Mpa, inclusive armação, forma plastificada e desforma.

Número de pilares = 7; (4 pilares do banheiro + 3 pilares do muro)

Dimensões pilares = 0,20 m x 0,20 m x 2,60 m

Volume = 7 x 0,20 x 0,20 x 2,60 = 0,73 m³

3.6. 	Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20Mpa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma.

Dimensões das vigas = 0,20x 0,30

Comprimento das vigas = 2,22+2,22+1,8+1,8+4,74 = 12,78 m

Volume =0,20 x 0,30 x 12,78 = 0,77 m³

3.7. 	Contraverga em concreto estrutural para vãos de até 150cm, preparado em obra com betoneira, controle "a", com Fck 20 Mpa, moldada in loco, inclusive armação. VÃOS DAS JANELAS + 20 CM DE CADA LADO X 0,15 DE LARGURA X 0,15 DE ALTURA.

Volume = (1,2x0,15x0,15) + ((0,6x0,15x0,15) + (1,4x0,15x0,15) + (1,9x0,15x0,15))

Volume = 0,11 m³

- COBERTURA

  - Retirada e recolocação de telha  fibrocimento, com mais de duas águas, incluso içamento. af_07/2019 - REVISÃO DE TODO TELHADO

Área = 587,19 m²

  - Calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 40 cm

Comprimento = (2 x 4,81) = 9,62 m

  - Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 60 cm - QUADRA

- ESQUADRIAS E FERRAGENS

  - Fornecimento e assentamento de janela basculante de ferro - SALA DOS PROFESSORES, DEPOSITO DA SALA DE RECURSO, NOVO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS E PASSA PRATO

Área  = (2 x 1,5)+(2 x 0,6)+(0,6 x 0,5)+(1,5 x 1,3) = 6,45 m²

  - Fornecimento e assentamento de grade fixa de ferro, para proteção de janelas

Área  = (2 x 1,5)+(2 x 0,6)+(0,6 x 0,5) = 4,50 m²

5.3.	Vidro temperado incolor, esp. 6mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil.

Área  = 4,50 + 0,59 = 5,09 m²

5.4.	Dobradiça de ferro, medidas (3.1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação - SALA DE TELEVISÃO

3 UNIDADES

5.5.	Fechadura tipo interna (gorge), grau de segurança médio, máquina 40mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves.

15 UNIDADES

5.6.	Guarda-corpo em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,05 m.

Comprimento = 7,65 + 7,65 + 2,32 + (2 x 2,25) = 22,12 m

5.7.	Corrimão simples em tubo galvanizado din 2440, d = 1 1/2" - fixado em alvenaria.

Comprimento = 2  x 4,45 = 8,90 m

5.8.	Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20 x 30 mm, folha em chapa galvanizada nº. 18, tranqueta e dobradiças - 80 x 150 cm - BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS

2 UNIDADES.

- PINTURA

VER QUADRO DE PINTURAS

  - Lixamento manual em parede e tetos para remoção de tinta - PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO

A =

  - Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta - AREA DE ESQUADRIA METÁLICA.

Área = 4178,92 - (418,38 + 467,68 + 67,20) = 3.225,66 m²

6.3.	Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta - AREA DE ESQUADRIA DE MADEIRA.

Área = 59,23x2 = 118,46 m²

6.4.	Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA)

Área = 880,38 m²

6.5.	Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico -  ÁREA DO MURO A SELAR

Área = 467,68 m²

6.6.	Pintura látex (PVA) em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA) - PINTURA TOTAL  DA ESCOLA INCLUSIVE MURO PARTE INTERNA E EXTERNA.

Área = 2358,79 + 916,86 + 64,46 + 838,81 = 4.178,92 m²

6.7.	Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.

Área = 150,61+151,67+14,91 = 317,19 m²

6.8.	Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo nivelador, exclusive massa a óleo.

Área = 59,23 x 2 = 118,46 m²

6.9.	Pintura esmalte em tubo galvanizado, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.

Área =  (7,65+7,65+2,32+(2x2,25)) x 2  = 44,24 m²

6.10.	Pintura com verniz poliuretano com filtro solar em madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo fosco - COBERTURA CERÂMICA AO LADO DA CANTINA.

Área = 87,20 m²

6.11. Pintura epóxi em piso, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de primer epóxi - ÁREA DA QUADRA.

Área = 13,69 x 23,17 = 317,20 m²

6.12. Pintura epóxi em faixas de demarcação de piso, duas (2) demãos, faixa com largura de 5 cm - QUADRA

Comprimento  = (18,60 x 2) + (6,40 x 4) + (5,78 x 4) + (11,20 x 3) + (2 x Π x 1,70) = 152,20 m²

6.13. Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede de gesso acartonado (dry-wall) e forro de gesso, inclusive uma (1) demão de selador acrílico. PAREDES DE GESSO DA SALA DE RECURSO.

Área = ((6,2 x 3,5)+(3,4 x 3,5))*2 = 67,20 m²

6.13. Emassamento em parede de gesso acartonado (dry-wall) com massa corrida (PVA), uma (1) demão, inclusive lixamento para pintura. PAREDES DE GESSO DA SALA DE RECURSO.

Área = ((6,2 x 3,5)+(3,4 x 3,5))*2 = 67,20 m²

- PISO

VER ÁREA DE PISOS - PROJETO

  - Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20 m e queima controlada.

Área = 53,68+68,25 = 121,93 m²

  - Camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico.

Área = 145,22+130,00+22,86+182,00+137,19+(1,50 x 1,92) =  620,15 m²

  - Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm.

Área = 425,71+68,25+53,68 =  547,64 m²

  - Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento lavado tipo fulget, cor natural, modulação de 1x1m, incluso junta plástica.

Área = 425,71+145,22+68,25+130+22,86+182+53,68 =   1027,72 m²

  - Rodapé em granilite/marmorite, acabamento polido, cor branca, altura 10cm, inclusive polimento.

Comprimento = 26,7 + 26,8 + 26,8 + 27 + 26,8 + 26,2 + 69,03 + 3,36 + 3,36 + 2,4 + 32,4 = 270,85 m

  - Rodapé com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura 10cm, desempenado/alisado com colher.

Comprimento = 35,19 m

  - Apicoamento de piso cimentado - profundidade até 1 cm - COZINHA + SALA DE AULA 2º PAV

Área = (50 x (0,54 x 0,54))+(13 x (0,5x 0,5)) = 17,83 m²

  - Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento - COZINHA + SALA DE AULA 2º PAV + ÁREA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2

Área = (50 x (0,54 x 0,54))+(13 x (0,5x 0,5)) + (1,50 x 1,92) = 20,71 m²

- ALVENARIA

  - Alvenaria de elemento vazado, cobogó cerâmico (18x18cm), esp. 7cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento.  ÁREA DE COBOGÓS QUE ESTÃO FALTANDO NAS PAREDES APROX 100 COBOGÓS + 3 FIDAS DE COBOGÓS EM VOLTA DO GUARDA-CORPO DA ESCADA.

Área = (100 x 0,18 x 0,18) + (24,92 x 0,54) = 16,70 m²

  - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. PARA ASSENTAMENTO DOS TANQUES NA COZINHA + PAREDES DO NOVO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS E DA PAREDE A CONSTRUIR NA LATERAL DA CANTINA.

Área = (1 x 0,59) + (2 x 0,69) + (2,22 x 2,66) + (2,22 x 2,25) + (1,8 x 2,5 x 2) + (4,74 x 2,5) = 33,72 m²

- DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO

  - Divisória em granito cinza andorinha e = 3 cm, inclusive ferragens em latão cromado. DIVISORIA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1.

Área = 1,70  x 2,10 = 3,57 m²

  - Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação. BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1 E 2.

3 unidades.

  - FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA. BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1 E 2.

3 unidades.

  - Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido, apoiada em console de metalon (50x30)mm, exclusive rodabanca/frontão, testeira/faixa, furo em bancada, cuba metálica, válvula, sifão, torneira e engate flexível - BANHEIRO 1 DOS FUNCIONÁRIOS  + BANHEIRO 2 DOS FUNCIONARIOS + BANCADA NA COZINHA + BANCADA DO NOVO PASSA PRATO.

Área = (0,5 x 1,5)+ (1 x 0,5) + (3,65 x 0,5) + (1,5 x 0,4) = 3,68 m²

  - Testeira para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 5cm, inclusive polimento, corte/colagem em meia esquadaria e massa plástica na cor da pedra.

Comprimento = (1,00 + 0,5) + (2,00 + 0,5) = 4,00 m

  - Rodabanca/frontão para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 7cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra.

Comprimento = (1,00 + 0,5) + (2,00 + 0,5) = 4,00 m

- DIVISÓRIAS EM DRY-WALL

  - Parede de gesso acartonado (dry-wall), divisão entre áreas secas de uma mesma unidade (st/st), esp. 115 mm, inclusive montantes, guias e acessórios, exclusive isolante térmico/acústico.

Área =  (6,2 x 3,5) + (3,4 x 3,5) = 33,60 m²

  - Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80 x 210 cm,com ferragens em ferro latonado.

2 unidades.

    - nchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa – 02 UNIDADES.

- REVESTIMENTOS

  - Reboco com argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico. PARA ASSENTAMENTO DOS TANQUES NA COZINHA + PAREDES DO NOVO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS E DA PAREDE A CONSTRUIR NA LATERAL DA CANTINA.

Área  = 6,82 + (((1 x 0,59) + (2 x 0,69)) x 2) +(2,22 x 2,66 x 2) + (2,22 x 	2,25) + (1,8 x 2,5 x 2) = 36,57 m²

  - Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico. PAREDES DO NOVO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS.

Área =(2,22 x 2,66) + (2,22 x 2,25) + (1,8 x 2,5 x 2) = 19,90 m²

  - Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento. PAREDES DO NOVO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS.

Área =(2,22 x 2,66) + (2,22 x 2,25) + (1,8 x 2,5 x 2) = 19,90 m²

  - Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico - partes do muro interno - VER QUADRO DE REVISTIMENTO DOS MUROS.

Área = 406,53 + (4,74 x 2,60) = 418,85 m²

  - Revestimento de gesso em teto, esp. 5mm, aplicação manual (sarrafaeado) - VER QUADRO DE REBOCO DE GESSO.

Área = 528,82 m²

- INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA

  - Ponto de embutir para água fria em tubo de pvc rígido soldável, dn 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa - 3 PONTOS PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS 1, 2 PONTOS PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2, 1 PONTO PARA O TANQUE NO 1ª PAVIMENTO

6 unidades.

  - Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv - série normal, dn 100mm (4"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros da ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa - 2 PONTOS PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1, 1 PONTO PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2.

3 unidades.

  - Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pb - série normal, dn 40mm (1.1/2"), embutido na alvenaria/piso, com altura (saída) de 50cm do piso, com distância de até cinco (5) metros da ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa -   2 PONTOS PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS 1, 1 PONTO PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2.

3 unidades.

  - Bacia sanitária (vaso) de louça com caixa acoplada, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, engate flexível metálico, fornecimento, instalação e rejuntamento - 1 PARA BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS 1, 1 PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2.

2 unidades.

  - Torneira metálica para lavatório, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação - 2 PARA BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS 1, 1 PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 2.

3 unidades.

  - Torneira metálica para tanque, acabamento cromado, com arejador, fornecimento e instalação. 1 PARA O TANQUE NA ÁREA EXTERNA.

1 unidade.

  - Tanque de mármore sintético duplo, capacidade 37 litros, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação, exclusive torneira - NA ÁREA EXTERNA AO LADO DA COZINHA.

1 unidade.

  - Tanque de mármore sintético simples, capacidade 20 litros, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação, exclusive torneira - NO PRIMEIRO PAVIMENTO ONDE TEM UM PONTO DE ÁGUA.

1 unidade.

  - Anel de vedação, PVC flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário - VASOS SANITÁRIOS DO BANHEIRO MASCULINO NO 1º PAV.

3 unidade.

  - Registro de gaveta, tipo bruto, roscável 1.1/2" (para tubo soldável ou ppr dn 50mm/cpvc dn 42mm), inclusive volante para acionamento - BANHEIRO MASCULINO NO 1º PAV.

1 unidade.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

  - Luminária plafon redondo de vidro jateado redondo, diâmetro 25 cm, para uma (1) lâmpada base E-27, fornecimento e instalação, inclusive base, exclusive lâmpada. PARA SALAS DE AULAS.

9 unidades

  - Lâmpada led, base E27, potência 50W, bulbo A70, temperatura da cor 6500K, tensão 110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária- PARA SALAS DE AULAS.

9 unidades

  - Lâmpada led, base E27, potência 20V, bulbo A70, temperatura da cor 6500K, tensão 110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária - PARA OS CORREDORES.

6 unidades.

  - Lâmpada tubular led, base G13, potência 18W, diâmetro 26mm/T8, temperatura da cor 6500K, fornecimento e instalação, exclusive luminária. PARA AS SALAS EM GERAL.

28 unidades.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, anti-chama, dn 25mm (3/4"), aplicado em alvenaria, exclusive rasgo.

Comprimento = 28,00 m.

  - Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 1,5 mm2, 70°c, 450/750V.

Comprimento = 30,00 m.

  - Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 2,5 mm2, 70°c, 450/750V.

Comprimento = 50,00 m.

  - Tomada dupla - 2P + T - 20A com placa. - 24 unidades.

  - Conjunto de um (1) interruptor bipolar simples, corrente 10A, tensão 250V, (10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa. - 01 unidade.

- DIVERSOS

  - Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d = 80 cm, e = 8 cm e h = 75 cm) - 06 unidades.

  - Tela para proteção de fachada em polietileno.

Área = 58,08 + (7,16x1,5) = 68,82 m².

  - Trave de gol em tubo galvanizado para quadra, inclusive rede e pintura.

01 conjunto.

  - Rodapé em madeira sucupira/ipê/cumarú ou equivalente da região, esp. 2cm, altura 7cm - USAR COMO RODOPAREDES EM TODAS AS SALAS DE AULA.

Comprimento = (26,7 + 26,7 + 26,8 + 26,8 + 26,8 + 26,8 + 27 + 27 + 26,2 + 26,8) x 2 = 535,20 m

  - Tampa em concreto com Fck 15Mpa, moldada in loco, para canaleta com largura 30cm, esp. 8cm, inclusive armação ca-50 diâmetro (6,3mm).

Comprimento = 0,60 m

  - Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 25 Mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos. PARA 3 SALAS DE AULAS + SALA DA SECRETARIA + SALA DE RECURSO + SALA DOS PROFESSORES + BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS.

7 Unidades

- LIMPEZA GERAL

  - Limpeza final para entrega da obra.

Área total da escola = 1.104,00 m²

Araçuaí, 22 de Julho de 2022.

Géssica Maria Santos Andrade

CREA-MG 195775/D