MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BRINCANDO E APRENDENDO II

LOCAL: RUA MATO GROSSO DO SUL, S/N, GRÃ BRETANHA, ARÇUAÍ – MG.

Araçuaí

2022

INTRODUÇÃO:

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar sobre as especificações de serviços da obra de reforma da Escola Municipal Brincando e Aprendendo II, localizada na Rua Mato Grosso do Sul, bairro Grã Betanha - Araçuaí-MG, e dar suporte quanto aos tipos de serviços a serem empregados e também materiais a serem empregados durante a execução dos serviços.

Este memorial não substitui a participação do Engenheiro Fiscal para a liberação e fiscalização dos serviços em execução.

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

Deverá ser colocada placa alusiva à obra e serviço técnico de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura.

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES:

Será de inicio feito as demolições totais dos itens citadas no projeto, para que haja a retirada do material junto com a limpeza da obra. Ocorrerá a remoção de portas, janelas, vasos sanitários e tanques. Demolições de paredes ao lado externo da cozinha e paredes de cobogós entre o corredor a quadra poliesportiva.

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA – BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS

Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m. Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno, exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em botafora, com remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície firme para receber o lastro de brita.

Havendo sobra de terra, consultar a fiscalização sobre o destino da terra.

As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de acordo com o projeto estrutural específico (consultar fiscalização). As vigas de amarração (baldrames) serão em concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto, bem como, os seus recobrimentos. 
	As vigas e pilares serão em concreto armado “in loco” e lajes serão pré-moldadas.

As resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto, neste caso com o mínimo de 30 Mpa.

As vigas deverão ter uniformidade de coloração, homogeneidade de textura e superfície regular.

As formas serão em chapa de madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 2 vezes.

As barras de aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT.

As barras e os fios de aço para as armaduras de concreto devem seguir as disposições da norma NBR 7480.

- COBERTURA:

Toda a cobertura de telha de fibrocimento deverá ser revisada, principalmente os locais onde apresentam infiltrações na laje. Onde se fizer necessário deverá subsitituir a telha de fibrocimento por telhas novas.

Na quadra, nas laterais com as paredes do prédio deverá se instalado rufos de chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 60 cm.

Deverá ser instalada calha de chapa galvanizada noº 24, desenvolvimento no telhado que cobre o vão da escada. Tais elementos deverão ter sua profundidade dimensionada conforme NBR. Todas as calhas deverão ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova d’água deverá ser repetida quantas vezes se fizerem necessárias até a aceitação final por parte da FISCALIZAÇÃO.

- ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira/ marcenaria serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto arquitetônico.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

- PINTURA

Deverá ocorrer a remoção de pintura PVA/Acrílica para aplicação de nova pintura em todas as paredes internas e externas (com exceção de onde houver revestimento cerâmico), remoção de pintura sobre madeira das portas e remoção de pintura a óleo/esmalte das esquadrias metálicas, grades, corrimãos e guarda-corpo.

A pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil, executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.

- PISO

No pavimento térreo será executado piso em granilite em toda sua área externa e interna, excetuando os banheiros, cantina, escada e piso da quadra.

Na parte interna do primeiro pavimento deverá ser removido todo piso cimentado e executar um novo contra-piso desempenado traço 1:3 (cimento e areia) espessura de 2 centímetro.

Para os locais onde não tem nenhum um tipo de piso, deverá ser feito a limpeza do terreno, para assim executar um novo contra-piso. E nos demais locais deverão receber uma camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) espessura de 2 centímetro.

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,00x1,00m,  limitados por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). 	A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas.

Os pisos cerâmicos faltosos da cozinha e das salas de aulas deverão ser substituídos por pisos cerâmicos, PEI IV assentados com argamassa industrulizada. E deverá ser realizado o apicoamento da área do piso para assim assentar os pisos novos.

- ALVENARIA

As alvenarias cerâmicas deverão ser rigorosamente respeitadas as posições e dimensões das paredes constantes no projeto arquitetônico, lembrando que as cotas das espessuras das paredes no projeto arquitetônico consideram-se sem revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo será computada mais uma camada de reboco de 1,5 cm (um centímetro e cinco milímetros) em cada face.

As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados,

assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas será de, no máximo, 15mm (quinze milímetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serão começadas depois de decorridas 48 horas da aplicação dos impermeabilizantes.

Os vãos de portas terão vergas de concreto armado, cuja dimensão horizontal ultrapasse em 20 cm (vinte centímetros) para cada lado da dimensão do vão correspondente, ou deverão ser engastadas nos pilares laterais aos vãos quando ocorrerem.

Na união de alvenarias com vigas, lajes e pilares devem ser executados chapisco, à fim de proporcionar maior aderência. As tubulações elétricas e hidráulicas, quando embutidas na alvenaria, deverão permitir um recobrimento mínimo de 15mm, sem contar o reboco.

Os cobogós devem ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado em projeto. Antes de ser iniciado o assentamento, deverão ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. O assentamento será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

- BANCADAS E PRATELEIRAS

Bancadas e prateleiras assentados com argamassa pré-fabricada específica para este serviço e rejunte à base de epóxi.

As dimensões das bancadas e prateleiras são as apresentadas no projeto executivo de arquitetura.

- DIVISÓRIAS EM DRY-WALL

Nos locais indicados em projeto as paredes serão executadas em sistema dry-wall, constituído de placas de gesso acartonado. A espessura da placa será de 12,5 mm e a espessura  total da parede conforme indicado nos desenhos do projeto de arquitetura. O acabamento deverá ser com massa corrida e tinta para gesso, mínimo 2 demãos, até o perfeito acabamento. Deverão ser aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando uma superfície uniforme. A parede de gesso será executada no local indicado em projeto.

- REVESTIMENTOS

Na parede que fica atrás do bebedouro do hall de entrado do térreo deverão ser rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9.

E no muro na parte interna em alguns locais indicados pela fiscalização, e nos demais locais que se fizerem necessário deverão ser rebocados por reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).

E nos tetos onde as lajotas estão expostas, deveram ser rebocados com por gesso espessura de de 5mm, aplicação manual sarrafeado.

- BANCADAS E PRATELEIRAS

Bancadas e prateleiras assentados com argamassa pré-fabricada específica para este serviço e rejunte à base de epóxi.

As dimensões das bancadas e prateleiras são as apresentadas no projeto executivo de arquitetura.

- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Os materiais serão de 1ª qualidade com modelos e padrões definidos pela contratante. Toda a rede deverá ser testada antes do recobrimento. Os serviços executados por mão-de-obra especializada obedecerão ao e padrões de execução em vigor. A instalação sanitária será executada em PVC obedecendo o projeto executivo. 	Demais assuntos referentes a este serviço será discutido com a fiscalização. Todos os materiais utilizados são listados em planilha orçamentária.

- INSTALAÇÕES ELETRICAS

O suprimento de energia será em baixa tensão a partir da rede pública. Os condutores, eletrodutos e demais materiais serão de boa qualidade, obedecendo às normas gerais de execução. Os condutores deverão ser apresentados à fiscalização para a sua aprovação.

Não serão aceitas emendas de fiação dentro de eletrodutos. Os condutores deverão garantir excelente transporte de energia. A quantidade de fios dentro de um eletroduto deve obedecer rigorosamente às normas de instalação. Todo o serviço executado por mão-de-obra especializada. Demais assuntos referentes a este serviço será discutido com a fiscalização. Todos os materiais utilizados são listados em planilha orçamentária.

- DIVERSOS

Deverão ser instalados seis conjuntos de mesas de concreto na área externa na escola. Locais indicados em projeto.

No segundo pavimento, as telas de nylon existentes serão removidas e subsistidas por novas.

Em todas salas de aulas, deverão ser instalados 1 par de rodaparedes, de madeira, alturas a definir com a fiscalização.

No térreo, ao lado da cozinha substituir uma tampa de concreto quebrada por uma nova tampa.

E no térreo deverá ser executado rampa de acessibilidade em concreto para acesso em três salas de aulas, sala dos professores, sala de recurso, sala da diretoria e banheiro dos funcionários.

- LIMPEZA GERAL

Toda a obra será entregue isenta de impurezas, materiais de construção não usados, manchas de tintas, restos de massas em pisos e paredes limpas.

Araçuaí, 22 de Julho de 2022.

Géssica Maria Santos Andrade

CREA-MG 195775/D