MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

LOCAL: RUA ADALETE NEIVA, BAIRRO SÃO FRANCISCO - ARAÇUAÍ-MG

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.177,55 m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

DIMENSÕES PLACA = 3,00 m X 1,50 m

ÁREA DA PLACA = 4,50 m²

- OBRAS VIÁRIAS:

2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)

Área de regularização = 3.177,55 m²

2.2 	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 CM, 35 MPa.

AREA DE PAVIMENTAÇÃO = Área de regularização do subleito – área de sarjeta

AREA DE PAVIMENTAÇÃO = 3.177,55 m² - (733,12 m x 0,50 m) = 2.750,99 m²

- DRENAGEM

3.1 	SARJETA EM CONCRETO TIPO 1, 50X7CM, I=3%, FCK = 15MPA, PADRÃO DEER MG:

COMPRIMENTO = (12 x 1,25 m) + (135,58 m + 133,69 m + 64,45 m + 64,35 m + 63,96 m + 63,99 m + 63,91 m + 64,04 m + 32,11 m + 32,04) = 733,12m

- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1	GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO FCK=20M PAPRÉ-MOLDADA – (12 X 16,7 X 35) CM, PADRÃO DEER MG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO.

Meio-fio = (12 x 1,25 m) + (135,58 m + 133,69 m + 64,45 m + 64,35 m + 63,96 m + 63,99 m + 63,91 m + 64,04 m + 32,11 m + 32,04) = 733,12m

Meio-fio de travamento = 8 x 8 m = 64,00 m

Total meio-fio = 733,12 m + 64,00 m = 797,12 m

Araçuaí-MG, 07 de Junho de 2022.

Géssica Maria Santos Andrade

Engenheira Civil – CREA MG 195775/D