MEMÓRIA DE CALCULO

CONTRATO DE REPASSE: MAPA nº 908662/2020

OPERAÇÃO: 1074596-87

PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - INVESTIMENTO E CUSTEIO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO SETÚBAL NA FAZENDA DO SETÚBAL EM ARAÇUAÍ-MG.

- CONSTRUÇÃO DE PONTE

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.

Área = 3,00 m x 1,50 m = 4,50 m²

1.1.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

Área = 2,50 m x 4,00m = 10,00 m²

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30M X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

6 meses

1.1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

Área de intervenção = 250 m²

1.1.5 LOCACAO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS

INICIO DA OBRA = 6 PONTOS

ENCABEÇAMENTO = 4 PONTOS

FUNDAÇÃO = 5 PONTOS

TOTAL = 6 + 4 + 5 = 15 PONTOS

1.1.6 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

1 unidade

1.1.7 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½”) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

1 unidade

1.1.8 HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1 unidade

1.1.9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO

VALOR DA OBRA SEM BDI = R$ 327.380,54

1.2 ENCABEÇAMENTO - LAJE DE TRANSIÇÃO

1.2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

De acordo com o PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 02/07

Volume de corte = 157,985 m³ + 0,167 m³ = 158,15 m³

1.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

De acordo com o PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 02/07

Volume de aterro = 100,074 m³

1.2.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

AÇO Ø10 MM PARA LAJE DE APROXIMAÇÃO:

FERRAGEM POSITIVA:

- 2 X 19 N1 Ø10 c/20 C=374;

- 2 X 15 N1 Ø10 c/20 C=294;

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø10 = (2 x 19 x 3,74 m) + (2 x 15 x 2,94) = (142,12 m) + (88,20 m) + 10% = 253,35 m

FERRAGEM NEGATIVA:

- 2 X 19 N1 Ø10 c/20 C=374;

- 2 X 15 N1 Ø10 c/20 C=294;

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø10 = (2 x 19 x 3,74 m) + (2 x 15 x 2,94) = (142,12 m) + (88,20 m) + 10% = 253,35 m

COMPRIMENTO TOTAL DA FERRAGEM Ø10 = 253,35 m + 253,35 m = 506,70 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø10 = 0,617 KG/M

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø10 = 506,70 m * 0,617 kg/m = 312,63 kg

1.2.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO

De acordo com o projeto estrutural PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

VOLUME DE CONCRETO DA LAJE DE APROXIMAÇÃO = 2 x 3,80 m x 3,00 m x 0,25 m = 5,70 m³

1.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

Área de forma para laje de aproximação = 14,80 m² x 2 = 26,90 m²

1.3 MURO DE ARRIMO

1.3.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M1 E M3

2 X 16 N1 Ø5.0 c/22 C = 116

2 X 17 N2 Ø5.0 c/20 C = 188

CALCULO DE AÇO = (2 x 16 x 1,16 m) + (2 x 17 x 1,88)   = 101,04 m + 10% = 111,144 m

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M2 E M4

2 X 19 N2 Ø5.0 c/20 C = 188

2 X 17 N3 Ø5.0 c/22 C = 166

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø5 = (2 x 19 x 1,88 m) + (2 x 17 x 1,66)   = 127,88 m + 10% = 140,668 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø5.0 = 0,154 kg/m

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø5 = (111,144 + 140,668) m  x 0,154 kg/m = 38,80 kg

1.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

AÇO Ø6.3 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M1 E M3

2 X 10 N4 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 10 N4 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 7 N4 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 8 N4 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 17 N5 Ø6.3 c/20 c = 94

AÇO Ø6.3 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M2 E M4

2 X 10 N6 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 10 N6 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 11 N6 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 11 N6 Ø6.3 c/15 C = VAR

2 X 19 N7 Ø6.3 c/20 c = 95

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø6.3 = 0,245 kg/m

COMO O COBRIMENTO TOTAL DAS FERRAGENS 6.3 MMM É VARIÁVEL, DE ACORDO COM A TABELA RESUMO DE AÇO O PESO TOTAL DE FERRAGEM Ø6.3 mm = 171,10 kg.

1.3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

AÇO Ø10.0 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M1 E M3

2 X 19 N8 Ø10.0 c/18 C = 309

CALCULO DE AÇO = (2 X 19 X 3,09 M) = 117,42 M + 10% = 129,162 M

AÇO Ø10.0 MM PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DE ARRIMOS: M2 E M4

2 X 21 N9 Ø10.0 c/18 C = 358

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø10.0 = (2 x 21 x 3,58 m) = 150,36 m + 10% = 165,395 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø10 = 0,617 kg/m

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø10 = (129,162 + 165,396) m x 0,617 kg/m = 181,74 kg

1.3.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

VOLUME DE CONCRETO PARA A EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO = 9,01 m³

1.3.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

ÁREA DE FORMA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO = 87,09 m²

1.4 INFRAESTRUTUA - FUNDAÇÃO

1.4.1 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES

2 ensecadeiras comprimento = 10 metros,

altura da ensacadeira = 1,50

Área = 10 x 1,50 x 2 = 30 m²

1.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

Número de blocos = 8,00

Para cada bloco:

- 4 faces de dimensões (1,70 m x 1,00 m)

- 2 faces com dimensões (1,70 m x 1,70 m)

ÁREA DE FORMA DE UM BLOCO = (4 x 1,70 m x 1,00 m) + (2 x 1,70 m x 1,70 m) = 12,58 m²

Número de sapatas = 02

Para cada sapata

- Comprimento do pilar (a) = 1,05 m;

- Largura do pilar (b) = 0,70 m;

- Comprimento da sapata (A) = 1,95 m;

- Largura da sapata (B) = 1,95 m;

- Altura da Sapata (H) = 0,45 m;

- Altura da Base da sapata = 0,20 m.

Área de forma da sapata adotar:

- 4 faces de dimensões (1,95 m x 0,20 m);

- 4 faces de dimensões (1,95 m X 0,625 m);

- 1 face de dimensões (1,95 m x 1,95 m);

- 4 faces de dimensões (0,70 m x 1,05 m);

ÁREA DE FORMA DE UMA SAPATA = (4  x 1,95 m x 0,20 m) + (4 x 1,95 m x 0,625 m) + (1 x 1,95 m x 1,95 m) + (4 x 0,7 m x 1,05 m) = 13,18 m²

ÁREA TOTAL DE FORMA (BLOCOS + SAPATAS) = (12,58 m² X 8,00) + (13,18 m² X 2) = 100,64 m² + 26,36 m² = 127 m²

1.4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

Área do bloco = 1,70 m X 1,70 m = 2,89 m²;

Número de blocos = 08;

Área da sapata = 1,95 m X 1,95 m = 3,80 m²

Número de sapatas = 02;

Portanto, área de cobertura do lastro de concreto = (2,89 m² X 8) + (3,80 m² x 2) = 30,72 m²

1.4.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

DIMENSÕES DOS BLOCOS = 1,70 m X 1,70 m X 1,00 m;

NÚMEROS DE BLOCOS = 8 BLOCOS;

VOLUME DOS BLOCOS = 1,70 m X 1,70 m X 1,00 m = 2,89 m³

DIMENSÕES DAS SAPATAS:

- Comprimento do pilar (a) = 1,05 m;

- Largura do pilar (b) = 0,70 m;

- Comprimento da sapata (A) = 1,95 m;

- Largura da sapata (B) = 1,95 m;

- Altura da Sapata (H) = 0,45 m;

- Altura da Base da sapata = 0,20 m.

NÚMEROS DE SAPATAS = 2

VOLUME DA SAPATA = {H-h03xA x B+a x b+A x B x a x B+(A x b X h0)

Portanto o VOLUME DA SAPATA = {0,45-0,203x1,95 x 1,95+0,70 x 0,70+1,95 x 1,95 x 0,70 x 0,70+(1,95 x 0,70 X 0,20) = 1,27 m³

Portanto, o volume de concreto dos blocos + sapatas = (2,89 m³ X 8) + (1,27 m³ x 2) = 25,66 m³

1.4.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B3 = B4 = B8 = B9

4 X 2 X 11 N1 Ø5.0  c/17 C = 227

4 X 7 N2 Ø5.0 c/15 C = 700

4 X 9 N3 Ø5.0 c/19 C = 181

4 X 9 N4 Ø5.0 c/19 C = 182

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø5.0 = (4 X 2 X 11 X 2,27) + (4 X 7 X 7,00) + (4 X 9 X 1,81) + (4 X 9 X 1,82) = 199,76 + 196 + 65,16 + 65,52 = 526,44 m

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B2 =  B7

2 X 2 X 9N1 Ø5.0 c/17 C = 227

2 X 7 N2 Ø5.0 c/15 C = 700

2 X 9 N3 Ø5.0 c/19 C = 181

2 X 9 N4 Ø5.0 c/19 C = 182

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø5.0 = (2 X 2 X 9 X 2,27) + (2 X 7 X 7,00)+ (2 X 9 X 1,81) + (2 X 9 X 1,82) =  81,72 + 98 + 32,58 + 32,76 = 245,06 m

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B2 =  B6

2 X 2 X 9N1 Ø5.0  c/17 C = 227

2 X 7 N2 Ø5.0 c/15 C = 700

2 X 9 N3 Ø5.0 c/19 C = 181

2 X 9 N4 Ø5.0 c/19 C = 182

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø5.0 = (2 X 2 X 9 X 2,27) + (2 X 7 X 7,00)+ (2 X 9 X 1,81) + (2 X 9 X 1,82) =  81,72 + 98 + 32,58 + 32,76 = 245,06 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø5.0 = 0,154 KG/M

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø5 = [(526,44 m + 245,06 m + 245,06 m)x 1,10] m X  0,154 kg/m = 1118,216 m X 0,154 kg/m = 172,21 kg

1.4.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

AÇO Ø12.5 MM PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B3 = B4 = B8 = B9

4 X 2 X 6 N6 Ø12.5 c/5 C = VAR

AÇO Ø12.5 MM PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B2 =  B7

2 X 2 X 5 N6 Ø12.5 c/6 C = VAR

AÇO Ø12.5 PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS: B2 =  B6

2 X 2 X 4 N6 Ø12.5 c/9 C = VAR

AÇO Ø12.5 PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS: S5 =  S10

2 X 2 X 18 N10 Ø12.5 c/11 C = 211

ADOTANDO VAR = 1,72 m + 0,79 m + 0,79 m = 3,30 m.

PORTANTO TEMOS:

COMPRIMENTO DA FERRAGEM  Ø12.5  = (4 X 2 X 6 X VAR) + (2 X 2 X 5 X VAR) + (2 X 2 X 4 X VAR) + (2 X 2 X 18 X 2,11) = (4 X 2 X 6 X 3,30) + (2 X 2 X 5 X 3,30) + (2 X 2 X 4 X 3,30) + (2 X 2 X 18 X 2,11) = 158,40 + 66 + 52,80 + 151,92 =  429,12 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø12.5 = 0,988 KG/M

CALCULO DE AÇO Ø12.5  FINAL  = (429,12 m X 1,10) X 0,988 kg/m = 466,37 kg.

1.4.7 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T

De acordo com o projeto estrutural PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 01/07

Serão: 10 estacas com 6,60 metros cada, 20 estacas com 5,60 metros cada, 10 estacas com 5,50 metros cada.

Portanto comprimento total de estacas = (10 X 6,60 m) + (20 X 5,60 
m) + (10 X 5,50 m) = 233,00 m

1.5 MESOESTRUTURA

1.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 01/07 E PRANCHA 06/07

SEÇÃO DOS PILARES Ø 70 CM -  r = 0,35 m

NUMERO DE PILARES = 10

Altura dos pilares (h):

- P01 = P06 = 1,32 m;

- P02 = P07 = 2,38 m;

- P03 = P08 = 2,90 m;

- P04 = P09 = 3,00 m;

- P05 = P10 = 1,65 m

Área lateral de uma seção circular = 2 x π x r x h

π=3,1415;

Área de forma pilares = (2 x 3,1415 x 0,35 m x 1,32 m x 2) + (2 x 3,1415 x 0,35 m x 2,38 m x 2) + (2 x 3,1415 x 0,35 m x 2,90 m x 2) + (2 x 3,1415 x 0,35 m x 3,00 m x 2) + (2 x 3,1415 x 0,35 m x 1,65 m x 2) = 5,80 m² + 10,47 m² + 12,75 m² + 13,19 m² + 7,26 m² = 49,47 m²

1.5.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

Seção das vigas = 0,40 m x 0,20 m

Comprimento das vigas = 2,60 m

Área de forma vigas = 27,20 m²

1.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PANCHA 07/07

AÇO Ø5 MM PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS: VA-1, VA-2, VB-1, VB-2, VC-1, VD-1, VE-1, VE-2, VE-3, VE-4, VE-4, VE-5

11 X 8 N1 Ø5.0 c/16 C = 112

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø5.0 + 10 % = (11 X 8 X 1,12) x 1,10 = 108,42 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø5.0 = 0,154 KG/M

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø5 = 108,42  x 0,154 KG/M = 16,70 kg

1.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PANCHA 07/07

AÇO Ø6.3 MM PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS: VA-1, VA-2, VB-1, VB-2, VC-1, VD-1, VE-1, VE-2, VE-3, VE-4, VE-4, VE-5

9 X 2 X 1 N2 Ø6.3 C= 182;

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø6.3 + 10% = (9 x 2 x 1 x 1,82) x 1,10 = 36,04 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø6.3 = 0,245 KG/M

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø6.3 = 36,04 m x 0,245 kg/m = 8,83 kg

1.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07 E PANCHA 07/07

AÇO Ø8.0MM PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS: VA-1, VA-2, VB-1, VB-2, VC-1, VD-1, VE-1, VE-2, VE-3, VE-4, VE-4, VE-5

9 X 3 N3 Ø8.0 C = 271

5 X 3 N4 Ø8.0 C = 255

1 X 2 N4 Ø8.0 C = 255

5 N4 Ø8.0 C = 255

AÇO Ø8.0MM PARA EXECUÇÃO DAS PILARES: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10 – QUADRO RESUMO DE AÇO

398 X N5 Ø8.0 C = 211

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø8.00 + 10% = [(9 x 3 x 2,71) + (5 x 3 x 2,55) + (1 x 2 x 2,55) + (5 x 2,55) + (398 x 2,11)] x 1,10 = (73,17 m + 38,25 m + 5,10 m + 12,75 m + 839,78 m) x 1,10 = 969,05 m x 1,10 = 1066 m

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø8.0 = 0,395 kg/m

PORTANTO, PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø8.0 = 1066 m x 0,395kg/m = 421,00 kg

1.5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

AÇO Ø12.5 MM PARA EXECUÇÃO DAS PILARES: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10 – QUADRO RESUMO DE AÇO

8 X N7 Ø12.5 C = 75;

52 X N8 Ø12.5 C = VAR;

26 X N9 Ø12.5 C = VAR;

26 X N11 Ø12.5 C = 1,70;

26 X N12 Ø12.5 C = 262;

52 X N13 Ø12.5 C = 297;

De acordo com o quadro de resumo da prancha 06/07 o peso da ferragem Ø12.5, para execução da armação de blocos e pilares = 859,90 kg.

Para os blocos, no item 1.4.6, o peso da ferragem  Ø12.5 = 466,37 kg.

Portanto, diminuindo a ferragem do quadro de resumo do aço Ø12.5 total da prancha 06/07 pelo peso da ferragem do item 1.4.6 temos:

PESO TOTAL DA FERRAGEM Ø12.5 = 859,90 kg – 466,73 kg = 393,17 kg

1.5.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 06/07

AÇO Ø16.0 MM PARA EXECUÇÃO DAS PILARES: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10 – QUADRO RESUMO DE AÇO

12 X N14 Ø16.0 C = VAR;

68 X N15 Ø16.0 C = VAR;

24 X N16 Ø16.0 C = 7128;

44 X N17 Ø16.0 C = 15312;

COMO O COBRIMENTO TOTAL DAS FERRAGENS Ø16.0 MM É VARIÁVEL, DE ACORDO COM A TABELA RESUMO DE AÇO O PESO TOTAL DE FERRAGEM Ø16.00 MM = 585,90 kg.

1.5.8 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 01/07 E PRANCHA 07/07

DIMENSÕES DOS PILARES: P1 = P6

- Ø 0,70 m, r = 0,35 m

- ALTURA = 1,32 m

DIMENSÕES DOS PILARES: P2 = P7

- Ø 0,70 m, r = 0,35 m

- ALTURA = 2,38 m

DIMENSÕES DOS PILARES: P3 = P8

- Ø 0,70 m, r = 0,35 m

- ALTURA = 2,90 m

DIMENSÕES DOS PILARES: P4 = P9

- Ø 0,70 m, r = 0,35 m

- ALTURA = 3,00 m

DIMENSÕES DOS PILARES: P5 = P10

- Ø 0,70 m, r = 0,35 m

- ALTURA = 1,65 m

PARA CALCULAR O VOLUME DE CONCRETO DO PILAR, USAR FÓRMULA DE VOLUME DO CILINDRO -> V= πr2h

PORTANTO, VOLUME DE CONCRETO DOS PILARES É:

V=π0,3521,322+π0,3522,382+π0,3522,902+π0,3523,002+(π0,3521,652)

V= 8,66 m³

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 07/07

Numero de vigas = 11

Seção das vigas = 0,40 m x 0,20 m

Comprimento das vigas = 1,20 m

Volume de concreto das vigas - > V=0,40 m x 0,20 m x 1,20 x 11

V= 1,06 m³

Portanto, volume total de concreto -> V= 8,66 m³ + 1,06 m³ = 9,72 m³

1.6 SUPERESTRUTURA – VIGAS LOGITUDINAIS – PERFIL W610X125

1.6.1 APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

10 apoios x (250 x 250 x 52 mm) / 1000000 = 26,00 dm³

1.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

Considerando as seguintes dimensões da viga perfil W610X140,

Área de pintura = (0,23 m x 18 m x 3 x 2 x 3) + (0,62 m x 18 m x 3 x 2 x 2) = 208,44 m²

1.7 SUPERESTRUTURA – VIGAS TRANSVERSAIS W250X22,3

1.7.1 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CARGA/METRO DA VIGA = 22,30 kg/m

COMPRIMENTO DA VIGA = 1,90 m

CARGA TOTAL = 1,90 m x 22,30 kg/m = 42,37 kg

NÚMERO DE VIGAS = 12

CARGA TOTAL = 12 x 42,37kg = 508,44 kg

1.7.2 TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 08 METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3.72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10.8 TONELADAS

CARGA/METRO DA VIGA = 22,30 kg/m

COMPRIMENTO DA VIGA = 1,90 m

CARGA TOTAL = 1,90 m x 22,30 = 42,37kg

NÚMERO DE VIGAS = 12

CARGA TOTAL = 12 x 42,37 kg = 508,44 kg = 0,50844 t

DISTANCIA DE TRANSPORTE IDA E VOLTA = 1200 km

DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPOTE = 1200 km x 0,50844 t = 610,13 km/t

1.8 SUPERESTRUTURA – LAJE

1.8.1 EXECUÇÃO DE PRÉ LAJE COM VIGOTA  TRELIÇADA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE VIGOTA TRELIÇADA E CONCRETAGEM.

ÁREA DA LAJE = 3,80 m x 54 m = 205,20 m²

1.8.2 VIGOTA TRELIÇADA, FORNECIMENTO.

DIMENSÕES DA VIGOTA TRELIÇADA

ALTURA TOTAL DA VIGOTA = 15 cm = 0,15 m;

ESPESSURA DA VIGOTA = 5 cm = 0,05 m;

LARGURA DA VIGOTA = 9 cm = 0,09 m

COMPRIMENTO DE CADA VIGOTA = 3,80 m.

COMPRIMENTO DA PONTE = 54,00.

QUANTIDADE DE VIGOTAS = 54,00 m / 0,09 m = 600

COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGOTAS = 600 x 3,80 m = 2.280,00 m

1.8.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2005.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 03/07

Para ferragem Ø10.0 mm:

4 x 2 x 13 x N3 Ø10.0 c/32 C = 1200

4 x 2 x 13 x N4 Ø10.0 c/32 C = 250

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø10 = 0,617 KG/M

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø10 = (4 x 2 X 13 X 12,00) + (4 x 2 X 13 X 2,50) = 1248,00 m + 260 m  = 1508,00 m

PORTANTO, PESO DA FERRAGEM Ø10 = 1508,00 m X 0,617 Kg/m = 930 Kg

1.8.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2005.

De acordo com o projeto estrutural: PROJETO GEOMÉTRICO – OBRA DE ARTE ESPECIAL: PRANCHA 03/07

Para ferragem Ø12.5 mm:

4 x114 x N1 Ø12.5 c/12 C = 395

4 x 98 x N4 Ø12.5 c/14 C = 373

PESO NOMINAL DA FERRAGEM Ø12.5 = 0,963 KG/M

COMPRIMENTO DA FERRAGEM Ø12.5 = (456 X 3,95) + (392 X 3,73) = 3.263,00 m.

PORTANTO, PESO DA FERRAGEM Ø12.5 = 3263,00 m X 0,963 Kg/m = 3.143,00 Kg

1.8.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO.

ÁREA DA LAJE = 3,80 m x 54 m = 205,20 m²

ESPESSURA DA VIGOTA = 5 cm

ESPESSURA DE CONCRETO = 20 cm – 5,00 cm = 15,00 cm

PORTANTO, VOLUME DE CONCRETO = 205,20 m² x 0,15 m = 30,78 m³

1.8.6 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

ALTURA DO GUARDA CORPO = 0,87 m

LARGURA DA PONTE = 3,80 m

NUMERO DE JUNTAS = 3

COMPRIMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO = (0,87 m + 3,80 m) x 3 = 14,01 m

1.8.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.

18 pontos de descidas de água, tubo PVC de Ø 100 mm

COMPRIMENTO = 0,35 m

PORTANTO: COMP TUBO PVC = 18 x 0,35 m = 6,30 m

1.9 GUARDA CORPO E GUARDA RODA

1.6.1 GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS.

COMPRIMENTO DA PONTE = 54 m,

GUARDA CORPO DOS DOIS LADOS,

PORTANTO, COMPRIMENTO = 2 x 54 m = 108 m

1.10 SINALIZAÇÃO

1.10.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM

2 PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DA PONTE DIMENSÕES: (1,00 m x 0,65 m)

2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO A-46 DIMENSÕES = 0,60 m x 0,60 m

PORTANTO, ÁREA DE PLACAS = (2 x 1,00 m x 0,65 m) + (2 x 0,60 m x 0,60 m) = 2,02 m²

1.11 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.11.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

ÁREA TOTAL DA PONTE + LAJE DE TRANSIÇÃO = (54x3,8) + (3x3,80) + (3x3,8) = 228,00 m²

1.12 ADMINISTRAÇAO LOCAL

1.12.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO PAGO POR HORA.

2 HORAS POR DIA TRABALHADO

SEGUNDA A SEXTA – 5 DIAS, TOTAL: 20 DIAS POR MÊS

6 MESES DE OBRA =

CARGA HORÁRIA TOTAL = 2 HORAS X 20 DIAS X 6 MESES = 240 HORAS

1.12.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO PAGO POR HORA.

1 HORA POR DIA TRABALHADO

SEGUNDA A SEXTA – 5 DIAS, TOTAL: 20 DIAS POR MÊS

6 MESES DE OBRA =

CARGA HORÁRIA TOTAL = 1 HORA X 20 DIAS X 6 MESES = 120 HORAS

1.12.3 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

30 DIAS = TOTAL 1 MÊS.

Araçuaí-MG, 24 de Maio de 2022.

Géssica Maria Santos Andrade

Eng. Civil – CREA-MG: 195775/D