MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure, Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG

Data: 19/08/2021

1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS:

TOTAL = 1 UNIDADE

1.2 - TAPUME COM TELA DE POLIETILENO:

Tapume é igual ao perímetro da praça.

Comprimento da praça (L1) = 82,94 m

Largura da praça (L2) = 44,56 m

TOTAL = 82,94 + 82,94 +44,56 + 44,56 = 255,00 m

2.	DEMOLIÇÃO

2.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO:

ALTURA = 0,4 M;

LARGURA = 0,2 M;

METRAGEM LINEAR:

- 4,37 + 1,50 + 4,57 + 1,83 + 4,31 + 11,95 + 8,95 + 3,43 = 40,91 m

- 7,94 + 5,94 + 8,18 + 8,21 + 11,17 = 41,44 m

- 1,61 + 14,92 + 14,20 + 7,90 + 8,14 = 46,77 m

- 0,61 + 0,50 + 11,16 + 0,55 + 5,18 = 18,00 m

- 8,14 + 11,45 + 8,14 + 3,70 + 8,09 = 39,52 m

- 9,94 + 1,32 + 3,93 + 2,03 + 5,02 + 1,60 + 4,34 + 10,45 = 37,31 m

- 3,92 + 4,34 + 4,65 = 12,91 m

TOTAL = (40,91 + 41,44 + 46,77 + 18,00 + 39,52 + 37,31 + 12,91 + 7,05) m x 0,40 mx 0,20 m = 19,51m³

TOTAL = 19,51m³

2.2 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO:

ÁREA TOTAL DA PRAÇA = 82,94 mx 44,56 m = 3.695,81m²

ÁREA DA QUADRA = 25,69 mx 15,10 m = 387,92 m²

ÁREA DA BIBLIOTECA = 152,00 m²

ÁREA DOS CANTEIROS E ESCADA A SEREM MANTIDAS = 12,10 + 12,20 + 16,50 + 5,50 + 78,60 + 78,60 + 10,65 + 3,60 + 8,84 + 29,80 + 30,80 + 12,80 + 12,35 + 79,95 + (3,92 x 9,70) + (8,98 x 4,65) + (4,81 x 3,34) = 492,95 m²

ÁREA A SER DEMOLIDA = 3.695,81 – 387,92 – 152,00 – 492,95 = 2.662,94 m²

ESPESSURA DO CONCRETO = 0,05 m

VOLUME A SER DEMOLIDO = ÁREA A SER DEMOLIDA x ESPESSURA MÉDIA DO CONCRETO

VOLUME = 2.662,94 m² X 0,05 mVOLUME = 133,15 m³

2.3 - REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO:

(25,69 + 15,10) x 2,80 = 114,21 m²

TOTAL = 114,21 m²

3.	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA

3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL):

ÁREA = 67,90 + 79,31 + 129,27 + 21,54 + 81,13 + 50,67 + 2,13 = 431,95m²

VOLUME = 431,95 mx 0,40 m = 172,78m³

DESCONTAR ALVENARIA:ALTURA = 0,4 M; LARGURA = 0,2 M

- 4,37 + 1,50 + 4,57 + 1,83 + 4,31 + 11,95 + 8,95 + 3,43 = 40,91 m

- 7,94 + 5,94 + 8,18 + 8,21 + 11,17 = 41,44 m

- 1,61 + 14,92 + 14,20 + 7,90 + 8,14 = 46,77 m

- 0,61 + 0,50 + 11,16 + 0,55 + 5,18 = 18,00 m

- 8,14 + 11,45 + 8,14 + 3,70 + 8,09 = 39,52 m

- 9,94 + 1,32 + 3,93 + 2,03 + 5,02 + 1,60 + 4,34 + 10,45 = 37,31 m

Volume de alvenaria = (40,91 m + 41,44 m + 46,77 m + 18,00 m + 39,52 m + 37,31 m + 12,91 m + 7,05 m) x 0,40 m x 0,20 m = 19,51 M³

VOLUME DE ESVAÇÃO = 172,78 m³ - 9,51 m³

VOLUME DE ESVAÇÃO = 153,27 m³

4.	PISOS

4.1 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO:

A1 = 4,34 x 4,91 = 20,88 m²

A2 = 8,98 x 4,65 = 41,76 m²

A3 = 9,70 x 3,92 = 38,02 m²

ÁREA TOTAL = 20,88 + 41,76 + 38,02 = 100,66 m²

5.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 - PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM:

ÁREA = 2.662,94 M²

TOTAL = 2.662,94 M²

5.2 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS:

TOTAL = 3 UNIDADES

6.	REVESTIMENTOS

6.1 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (RECUPERAÇÃO DOS MEIO FIOS):

ÁREA = 0,40 x 35 M = 14m ²

7.	PINTURA

7.1 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA:

AREA = (25,69 + 15,10) x 2 = 81,58 m²

81,58 m² x 2 LADOS DA MURETA = 163,16 m²

TOTAL = 163,16 m²

7.2 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2)DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA):

AREA =(25,69 + 15,10) x 2 = 81,58 m²

81,58 x 2 LADOS DA MURETA = 163,16 m²

TOTAL = 163,16 M²

7.3 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM:

VOLEI = 	9,03 x 4 = 36,12 m

18,06 x 2 = 36,12 m

BASQUETE =(2π x 1,81) = 11,37 m

(2π x 6,34) = 39,84 m

(2π x 1,81) = 11,37 m

3,61 m

5,80 x 2 = 11,60 m

77,79 x 2 = 155,58 m

FUTSAL = 	15,10 x 3 = 45,30 m

25,69 x 2 = 51,39 m

(2 π x 6,02) = 37,82 m

( 2 π x 3,01) = 18,91 m

TOTAL = 36,12 m + 36,12 m + 11,37 m + 39,84 m + 11,37 m + 3,61 m + 11,60 m + 155,58 m + 45,30 m + 51,39 m + 37,82 m + 18,91 m = 459,03 m

8.	JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA

8.1 - ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM:

(25,69 x 5) = 128,45 m

(15,10 x 10) = 150,10 m

TOTAL = 128,45m  +150,10 m= 278,55 m

9.	COMPOSIÇÕES AUXILIARES

9.1 - LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO:

ÁREA PISO DA QUADRA = 25,69 m x 15,10 m = 387,92 m²

10.	SERRALHERIA

10.1 - TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M:

ÁREA DE TELA = PERÍMETRO DA QUADRA X ALTURA DA TELA

ÁREA DE TELA = (25,69 + 25,69 +15,10 +15,10) m x 2,80 m = 228,42 m²

TOTAL = 228,42 M²

10.2 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M, 50 KG/M (NBR 5580):

TOTAL = 21metros

10.3 - PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2" COM TELA FIO 12#1/2" E CADEADO:

LARGURA = 1,00 m

ALTURA = 2,50 m

ÁREA DO PORTÃO = (1,00 x 2,50) = 2,50 m²

TOTAL = 2,50 M²

11.	VEGETAÇÃO

De acordo com o projeto:

10.1 - PALMEIRA RABO DE RAPOSA: 8 unidades

10.2 - PAU – FERRO: 3 unidades

10.3 - JACARANDÁ MIMOSO: 3 unidades

10.4 - ESCUMILHA AFRICANA: 1 unidade

10.5 – SIBIPIRUNA: 4 unidades

10.6 – CICAS: 5 unidades

10.7 – ALDRAGO: 2 unidades

Araçuaí-MG, 20 de Agosto de 2021.

Géssica Maria Santos Andrade

Eng. Civil – CREA-MG: 195775/D